Príloha č. 2A Cenová ponuka

Logický celok č. 1 – 5 osové CNC obrábacie centrum

1, Identifikácia uchádzača

(uchádzač doplní názov, sídlo, IČO a kontaktné údaje)

Názov: 			................................

Sídlo:			................................

IČO uchádzača:	................................

Kontaktná osoba:	................................

Telefonický kontakt: 	................................

E-mail:			................................

2, Ponúkané parametre logického celku a cenová ponuka

| Logický celok č. 1 – 5 osové CNC obrábacie centrum .................................................................................................................. (uchádzač doplní výrobcu, model a typové označenie zariadenia) |  |  | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponúkaná hodnota1 | Cena v EUR bez DPH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ stroja | Pracovný stôl | Pozdĺžny pojazd - os X | min. 6.000 | mm |  |  |
|  |  | Pozdĺžny pojazd - os Y | min. 2.350 | mm |  |  |
|  |  | Vertikálny pojazd - os Z 1 os Z 2 | min. 440 min. 410 | mm mm |  |  |
|  |  | Zdvižné nasúvacie šíny | min. 6 | ks |  |  |
|  |  | Nosnosť zdvižných nasúvacích šín | min. 30 | Kg/ks |  |  |
|  |  | Podperné konzoly | min. 10 | ks |  |  |
|  |  | 2 pracovné polia, možnosť pendel obrábania s pomerom dĺžok | min. 1600 - 3000 | mm |  |  |
|  |  | Dorazy zadné | min. 6 | ks |  |  |
|  |  | Dorazy predné | min. 8 | ks |  |  |
|  |  | Dorazy bočné | min. 4 | ks |  |  |
|  |  | Kontrola zasunutia dorazov | áno | - |  |  |
|  |  | Sklopné koncovky na dorazoch pre dielce s presahom dyhy | min. 6 | ks |  |  |
|  | Frézovací agregát 5-osý | Max. otáčky | min. 24.000 | ot/min |  |  |
|  |  | Výkon hlavného motora | min. 10 | kW |  |  |
|  |  | Natočenie : v C-ose | +/- 360 | stupňov |  |  |
|  | Vŕtacia jednotka | Vertikálne vŕtacie vretená | min. 15 | ks |  |  |
|  |  | Horizontálne vŕtacie vretená | min. 4 | ks |  |  |
|  |  | Drážkovacia píla otočná 90° X/Y s min. priemerom Ø 125 mm | 1 | ks |  |  |
|  |  | Dodržanie hĺbky vŕtania vertikálnych vretien – systém mechanického fixovania v koncovej polohe | áno | - |  |  |
|  |  | Rýchloupínací systém pre uchytenie vrtákov bez náradia | 1 | Ks |  |  |
|  |  | Snímanie vibrácií vretena | áno | - |  |  |
|  |  | Redukcia posuvu na základe vibrácií | áno | - |  |  |
|  | Rozvody stlačeného vzduchu a vákua | Dvojokruhový vákuový systém - bezhadicový | 1 | Ks |  |  |
|  |  | 2ks vákuové pumpy s výkonom | min. 60 | m³/hod |  |  |
|  |  | Prípojka pre šablóny | min. 2 | ks |  |  |
|  |  | Bezhadicové prísavky | áno | - |  |  |
|  |  | Prípojky pre pneumatické upínacie element | min 4 | ks |  |  |
|  |  | Rozhranie pre pripojenie pracovných agregátov na stlačený vzduch – na hlavnom vretene | áno | - |  |  |

| Logický celok č. 1 – 5 osové CNC obrábacie centrum .................................................................................................................. (uchádzač doplní výrobcu, model a typové označenie zariadenia) |  |  | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponúkaná hodnota1 | Cena v EUR bez DPH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ stroja | Zásobník pre výmenu nástrojov a agregátov | Umiestnenie na pojazdnom portály | áno | - |  |  |
|  |  | Počet miest vo výmenníku s priemerom nástrojov do 130mm | min. 15 | ks |  |  |
|  |  | Priemer frézovacích nástrojov do | min. 170 | mm |  |  |
|  |  | Miesto pre vkladanie nástrojov s nosičom HSK F63 | 1 | ks |  |  |
|  | Ovládanie stroja a softvérové vybavenie | Chladenie - klimatizácia ovládacej skrine | 1 | ks |  |  |
|  |  | Systém rýchleho polohovania upínacích elementov (vyznačenie polôh, alebo automatické polohovanie) | áno | - |  |  |
|  |  | Centrálne automatické mazanie lineárnych pohonov a pojazdov | áno | - |  |  |
|  |  | Dotykový grafický ovládací panel | 1 | ks |  |  |
|  |  | Softvér pre riadenie výrobného procesu | áno | - |  |  |
|  |  | Softvér pre diagnostikovanie porúch stroja a ich odstraňovani | áno | - |  |  |
|  |  | Softvér pre programovanie 5-osého stroja | áno | - |  |  |
|  |  | Rozhranie pre prepojenie na CAD/CAM softvér | áno | - |  |  |
| Príslušenstvo | Upínacie elementy | Vákuové prísavky | min. 26 | ks |  |  |
|  | Systém pre čítanie čiarových kódov | Bezkáblový skener vrátane základne | 1 | ks |  |  |
|  |  | Softvér pre spracovanie načítaných dát | 1 | ks |  |  |
|  | Bezpečnostné prvky | Systém nárazových senzorov na kryte portálu, bez deleného nášľapného koberca | 1 | ks |  |  |
|  | Vynášací dopravník | Vynášací dopravník pilín a odrezkov – vpravo | 1 | ks |  |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku | Dodanie | doprava do miesta montáže logického celku | áno | - |  |  |
|  | Montáž | - umiestnenie a upevnenie zariadenia podľa pokynov uchádzača a zapojenie do rozvodov médií | áno | - |  |  |
|  | Nastavenie | - uvedenie do prevádzky a oživenie zariadenia | áno | - |  |  |
|  | Technická podpora | Technická podpora a diaľkový servis | áno | - |  |  |
| Celková cena logického celku v EUR bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena logického celku v EUR s DPH |  |  |  |  |  |  |

1uchádzač doplní ponúkanú hodnotu v jednotkách uvedených vľavo alebo doplní „áno“ v prípade, že cenová ponuka obsahuje aj uvedenú časť zariadenia alebo službu.

2uchádzač doplní ceny za jednotlivé celky zariadenia v EUR bez DPH a doplní výslednú celkovú sumu celého zariadenia v EUR bez DPH a s DPH.

Vypracoval:

Dňa .............., v ........................

___________________________________

Podpis a pečiatka uchádzača