Príloha č. 2B Cenová ponuka

Logický celok č. 2 – Vŕtacie a frézovacie CNC centrum

1, Identifikácia uchádzača

(uchádzač doplní názov, sídlo, IČO a kontaktné údaje)

Názov: 			................................

Sídlo:			................................

IČO uchádzača:	................................

Kontaktná osoba:	................................

Telefonický kontakt: 	................................

E-mail:			................................

2, Špecifikácia logického celku a požadované parametre

| Logický celok č. 2 - Vŕtacie a frézovacie CNC centrum ................................................................................................................ (uchádzač doplní výrobcu, model a typové označenie zariadenia) |  |  | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponúkaná hodnota1 | Cena v EUR bez DPH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základný stroj | Rozmery dielcov | Dĺžka dielca v rozsahu | min. 200 – 3000 | mm |  |  |
|  |  | Šírka dielca v rozsahu | min.70 – 800 | mm |  |  |
|  |  | Hrúbka dielca v rozsahu | min. 12 – 60 | mm |  |  |
|  | Pracovné agregáty | Vŕtacie vretená do plochy dielca | min. 12 | ks |  |  |
|  |  | Rýchlovýmenný systém upnutia vrtákov | áno | - |  |  |
|  |  | Vŕtacie vretená do hrán dielca | min. 4x + 2y | ks |  |  |
|  |  | Max. otáčky vŕtacích vretien | min. 7000 | ot/min |  |  |
|  |  | Drážkovacia píla v ose X | áno | - |  |  |
|  |  | Frézovacie vreteno výkon | min. 5 | kW |  |  |
|  |  | Otáčky frézovacieho vretena meniteľné, v rozsahu | min. 6000 – 17000 | ot/min |  |  |
|  | Upínací a posuvný mechanizmus | Upínacia klieština pojazdná v ose X | áno | - |  |  |
|  |  | Vektorová rýchlosť posuvu v ose X/Y | min. 45 | m/min |  |  |
|  |  | Rýchlosť prestavenia v ose Z | min. 15 | m/min |  |  |
|  |  | Systém mechanického fixovania vrtáka v konečnej polohe | 1 | ks |  |  |
|  |  | Podpora dielca počas opracovania pohyblivou konštrukciou rámu stroja | áno | - |  |  |
|  |  | Pohyblivá konštrukcia rámu stroja motoricky riadená | áno | - |  |  |
|  |  | Pohybový rozsah upínacej klieštiny | Min. 1000 | mm |  |  |
|  | Pripojenie na média | Kapacita odsávania | max. 2300 | m3/hod |  |  |
|  |  | Podtlak | max. 2300 | Pa |  |  |
|  |  | Predpísaná spotreba stlačeného vzduchu | max. 60 | nl/min |  |  |
|  |  | Príkon elektrickej energie | max. 12 | kW |  |  |
| Príslušenstvo | Softvérová výbava | Grafický program pre zhotovenie a riadenie výrobných programov stroja | áno | - |  |  |
|  |  | Databanka nástrojov s grafickým užívateľským rozhraním, pre správu nástrojov a ich rozmerov | áno | - |  |  |
|  |  | Program pre zálohovanie a vyhodnocovanie údajov o činnosti stroja | áno | - |  |  |
|  |  | Kontrola rozmerov vloženého dielca pred opracovaním | áno | - |  |  |
|  |  | Vyhodnotenie rozdielov v naprogramovanej a skutočnej dĺžke dielca a automatická korekcia opracovania | áno | - |  |  |
|  |  | Zariadenie pre možnosť spracovania údajov načítaných zo štítkov s čiarovým kódom | áno | - |  |  |
|  |  | Grafický program pre vytváranie pracovných programov s možnosťou preberania dát z programov 2D CAD | áno | - |  |  |
|  |  | Rozhranie pre preberanie dát vo formáte 2D DXF | áno | - |  |  |
|  |  | Grafický program pre vizualizáciu dielcov a ich spojení do celkov, vrátane rozhrania pre prácu s katalógmi kovaní | áno | - |  |  |
|  |  | Program pre zobrazenie procesu obrábania v 3D grafike | áno | - |  |  |
|  |  | Dokumentácia a texty ovládania v slovenskom jazyku | áno | - |  |  |

| Logický celok č. 2 - Vŕtacie a frézovacie CNC centrum ................................................................................................................ (uchádzač doplní výrobcu, model a typové označenie zariadenia) |  |  | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponúkaná hodnota1 | Cena v EUR bez DPH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku | Dodanie | dodanie do miesta umiestnenia zariadenia, ktorým je výrobný areál zadávateľa | áno | - |  |  |
|  | Montáž | umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača a zapojenie do rozvodov médií | áno | - |  |  |
|  | Nastavenie | uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku, | áno | - |  |  |
| Celková cena logického celku v EUR bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena logického celku v EUR s DPH |  |  |  |  |  |  |

1uchádzač doplní ponúkanú hodnotu v jednotkách uvedených vľavo alebo doplní „áno“ v prípade, že cenová ponuka obsahuje aj uvedenú časť zariadenia alebo službu.

2uchádzač doplní ceny za jednotlivé celky zariadenia v EUR bez DPH a doplní výslednú celkovú sumu celého zariadenia v EUR bez DPH a s DPH.

Vypracoval:

Dňa .............., v ........................

___________________________________

Podpis a pečiatka uchádzača